- Заказ №253

- Енергетичний розрахунок системи сонячного теплопостачання SintSolar для

Вхідні дані

| Розташування колекторів | Од. зм. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Проектна точка | - | Тернопль |
| Кут нахилу колектора | град. | 45 |

| Погодні дані проектної точки* | Ед. зм. | За год |
| --- | --- | --- |
| Сонячна інсоляція в площині колектора | кВтг/м2 | 1274.40 |
| Середня температура повітря | град. | 7.9 |
| *У розрахунку використовуються усереднені погодні дані по місяцях за останні 10 років. |  |  |

| Параметри ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ | Ед. ізм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Необхідна кількість гарячої води | л/добу | 200 |
| Бажана температура гарячої води | oC | 55 |
| Використання системи в тиждень | доба | 7 |
| Температура вхідної холодної води: |  |  |
| Мінімальна | oC | 10 |
| Максимальна | oC | 15 |

| Використання системи ГВС в місяць, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Розрахункові дані

| Параметри | Ед. зм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Необхiдна кількість енергії для ГВП | кВтг/piк | 3600.27 |
|  | ГКал/рiк | 3.10 |
| Кількість сонячних колекторів | шт. | 2 |
|  | м2 | 3.76 |
| Кількість енергії, що виробляється системою сонячного теплопостачання | кВтг/piк | 2167.58 |
|  | ГКал/рік | 1.86 |
| Покриття потреби від сонця за період використання: |  |  |
| Для ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ | % | 60.21 |
| ЗАГАЛЬНЕ | % | 60.21 |

- Попередній кошторис витрат на геліосистему SintSolar для ГВС

| № | Найменування | Од. | Кількість | Ціна, EUR | Сума, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллектор солнечный SintSolar CS-V3 | шт. | 2 | 369.00 | 738.00 |
| 2 | Бак Drazice OKC 200 NTR/BP | шт. | 1 | 536.00 | 536.00 |
| 3 | Опорная конструкция на плоскую крышу (из алюминия) | шт. | 2 | 80.00 | 160.00 |
| 4 | Контроллер SintSolar K4_din | шт. | 1 | 105.00 | 105.00 |
| 5 | Насосный модуль SintSolar P/S 4 | шт. | 1 | 179.00 | 179.00 |
| 6 | Труба медная 18x1 мм | м | 30 | 4.94 | 148.20 |
| 7 | Теплоизоляция для труб (+175оС) Armaflex 19x18 HT | м | 4 | 4.00 | 16.00 |
| 8 | Теплоизолция для труб K-Flex 19x18 EC | м | 26 | 1.95 | 50.70 |
| 9 | Расширительный бак 18 л | шт. | 1 | 27.40 | 27.40 |
| 10 | Теплоноситель ФРИТЕРМ 30 | шт. | 25 | 2.30 | 57.50 |
| 11 | Комплектующие гелиоконтура+обвязка бака по водопроводу | к-кт | 1 | 141.25 | 141.25 |
| 12 | Термосмеситель автоматический 3/4 | шт. | 1 | 71.00 | 71.00 |
| 13 | Монтаж на плоскую крышу (с учетом закрепления на плоской крыше) | проект | 1 | 625.71 | 625.71 |
|  |  |  |  | Ітого,EUR | 2855.76 |